ESCOLA SECUNDÁRIA SEBASTIÃO DA GAMA

CURSO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DISCIPLINA: ELETRÓNICA FUNDAMENTAL /  LABORATÓRIO / M2 / __.12.2018

A – OBJETIVOS

1. Determinação experimental do gerador equivalente de Thévenin.

2. Verificação experimental de que o circuito equivalente de Thévenin substitui a parte do circuito correspondente.

3. Determinação da corrente num dos ramos do circuito.

B – ESQUEMA DE LIGAÇÕES

Figura 1

C – LISTA DE MATERIAL

1 Fonte DC de 20V

3 Resistências: R1 = _______ / _______ A; R2 = _______ / ______ A; R3 = _______ / _______ A

1 Amperímetro DC

1 Voltímetro DC

D – CONDUÇÃO DO TRABALHO

1. Dimensione o valor da corrente em R3, pelo circuito equivalente de Thévenin.

Com esse fim, utilize os conhecimentos teóricos já adquiridos, para determinar o valor de   e  .

Nota: Apresente os esquemas que lhe permitem fazer os respetivos cálculos, bem como o esquema equivalente de Thévenin visto a partir dos terminais de R3.

2. Monte o circuito da Figura 1, à exceção de R3, deixando os seus terminais em aberto (A e B), substituindo a fonte U1 pelo respetivo curto-circuito (note que se despreza a resistência interna da fonte).

Meça com um ohmímetro   = ___________ =

3. Ligue a fonte U1. Registe o valor de  = ______ V =

Compare os valores medidos em 2. e 3. com os calculados em 1.

4. Monte o circuito da Figura 1, agora completo.

Registe o valor da corrente em R3;   = ________ A.

Compare o valor lido com o valor previsto no ponto 1.

Conclusão (10 valores):

– A conclusão deve ser clara e completa, focando o ponto essencial que se pretende provar com a experiência realizada e concluindo se os (três) valores medidos, nos pontos 2., 3. e 4., estão ou não de acordo com o previsto teoricamente no ponto 1.

- Qual o interesse prático do circuito equivalente de Thévenin de um circuito real qualquer?